戴维南定理验证和最大功率传输条件的测定

- 实验目的

1.用实验方法验证戴维南定理，加深理解等效电路的概念。

2.掌握有源二端网络的开路电压和输入端等效电阻的测定方法，并了解各种测量方法的

特点。

3.验证有源二端网络输出最大功率的条件。

- 实验原理（20分）

- 戴维南定理：

- 内容：一个含独立电源、受控源和线性电阻的一端口网络，其对外作用可以用一个电压源串联电阻的等效电源代替，此电压源的电压等于此一端口网络的开路电压Ue，电阻是一端口网络内部各独立电源置零后所对应的不含独立源的一端口网络的输入电阻(或称等效电阻)Req

- 戴维南等效电路图

- 测定开路电压的常用方法为：  直接测量法和   补偿法  ，其中补偿_法的测量结果较为准确。

- 测定等效内阻的常用方法为：__外加电源法___、_____开路短路法___和______半偏法______。

各测定方法的的局限性为：

（方法一）

直接测量法：要求电压表内阻远大于等效电阻

（方法二）

外加电源法：要求将内阻影响忽略掉

（方法三）

开路短路法：要求一端口网络可以短路

- 最大功率传输定理：

当____负载内阻____与__等效电阻___相等时，负载会出现最大功率。此时称为“__匹配__”，在此情况下，传输效率为   50  %。

- 实验理论值计算（10分）

图4.1 有源一端口网络实验图					图4.2 戴维南等效电源电路图

如图，Us = 10V，R1=150，R2 = R3 =100，根据图4.1的有源一端口网络实验图，计算出开路电压Uoc和等效电阻Req。

Uoc=UsR3R1+R3=10×100250+100=4V

Req=R2+R1R3R1+R3=100+100×150100+150=160Ω

- 实验仿真图（10分）

1. 测量有源一端口网络的开路电压和输入端等效电阻

2. 测定有源一端口网络的外特性

3. 测定戴维南等效电源的外特性

- 实验数据记录（15分）

- 表4-1-1 测量有源一端口网络的开路电压Uoc和输入端等效电阻Req

| Uoc | Isc | Req |
| --- | --- | --- |
| 4V | 25mA | 160Ω |

- 表4-1-2 测定有源一端口网络的外特性/测定戴维南等效电源的外特性

| 负载电阻RL () |  | 0 | 51 | 100 | 150 | 220 | 330 | 开路 | Req |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 源 二 端 网 络 | U(V) | 0 | 0.967 | 1.538 | 1.935 | 2.316 | 2.694 | 4 | 2 |
|  | I(mA) | 25 | 18.957 | 15.385 | 12.903 | 10.526 | 8.163 | 0 | 12.5 |
|  | 计算P=I2RL (W) | 0 | 0.018 | 0.024 | 0.02497 | 0.024 | 0.022 | 0 | 0.025 |
| 戴维南 等 效 电 路 | U(V) | 0 | 0.967 | 1.538 | 1.935 | 2.316 | 2.694 | 4 | 2 |
|  | I(mA) | 25 | 18.957 | 15.385 | 12.903 | 10.526 | 8.163 | 0 | 12.5 |
|  | 计算P=I2RL (W) | 0 | 0.018 | 0.024 | 0.02497 | 0.024 | 0.022 | 0 | 0.025 |

六．实验结果与分析（20分）

- 在坐标平面上作出表4-1-2中的两条外特性曲线，并加以分析比较。（横轴都是I，即电流） 分析：原二端网络的外特性曲线与戴维南等效电路的外特性曲线一致，该电路满足戴维南等效定律

- 绘制功率P随电流I变化的曲线,得出最大功率传输的条件是什么？ 最大传输条件： 当电流等于二分之一的短路电流时，即外电路内阻等于含源二端网络等效电阻时传输功率最大。

七．实验思考题（10分）

1．若含源二端网络不允许短路，如何用其他方法测出其等效电阻Req？ 1.将含源二段网络中的独立电流源设为开路，独立电压源设为短路，然后在两端口串联一个电阻大小已知的电阻，并联一个独立电压源，根据已知电阻两端的电压即可间接的测出等效电阻Req。 2.先测含源二端网络的开路电压Uo,在二端口两端串联一个阻值已知的标准电阻R,测出电阻R两端的电压U后即可计算出等效电阻Req。

2. 如下图，如果在补偿法测量开路电压时，将A’和B相接，B’ 和A相接，能否达到测量电压Uab的目的？为什么？ 不能，若反接时，A到Ui之间存在电势差，电流不为0，无法做到电流为0，故无法测量开路电压Uab。

八．实验总结（10分）

1.含源二端网络在外电路中不含有受控源时戴维南等效定律成立，可进行戴维南等效。

2.当输出功率最大时外电阻大小等于含源二端网络的等效电阻。

3.含源二端网络端口短路时电压不为0是由于导线与电流表的内阻，开路时电流不为0是因为电压表的内阻，但数据都很小，可以忽略不计

4.含源二端网络的等效与端口处连接的元件无关。