大 学 物 理 实 验 报 告

姓 名      符镇侃     学 号  2220212083    专业班级   21级计算机八班

实验名称         霍尔效应实验          实验日期    2022/5/19

[实验目的]                               报告成绩 [        ]

通过用霍尔元件测量磁场，判断霍尔元件载流子类型，计算载流子的浓度和迁移速度，以及了解霍尔效应测试中的各种负效应及消除方法。

[实验原理]

[实验仪器]

QS-H霍尔效应组合仪，小磁针，测试仪。

霍尔效应组合仪包括电磁铁，霍尔样品和样品架，换向开关和接线柱

[实验内容]

将测试仪上输出，输出和输入三对接线柱分别与实验台上对应接线柱连接。打开测试仪电源开关，预热数分钟后开始实验。

1.保持不变，取＝0.45A，取1.00,1.50……,4.50mA，测绘-曲线，计算。

2.保持不变，取＝4.50mA，取0.100,0.150……,0.450mA，测绘-曲线。

3.在零磁场下，取=0.1mA，，测。

4.确定样品导电类型，并求载流子浓度n ,迁移率 ,电导率（1/Ω·cm）。

电子的迁移率，表示每秒钟每伏特电压下电子的运动范围大小。用来描述载流子在电场下运动的难易程度，其定义是：在弱电场作用下，载流子平均漂移速率与电场强度的比值。它的量纲是速度除以电场强度，常用的单位是。

[实验数据记录表格]

表1 测量零磁场下B´C间的电压

霍尔元件片规格：L =  3.204  mm，b = 4.272   mm，d = 0.5034    mm

| 0.10 | -14.40 | 14.40 | 14.40 |
| --- | --- | --- | --- |

表2 霍尔电势差UH与工作电流IS的关系

0.450   A，电磁铁规格  4790  GS/A ，电磁线圈  0.216   T（1GS=10-4T）

| IS /mA | +IS,+IM | +IS, -IM | -IS, -IM | -IS,+IM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1/mV | U2/mV | U3/mV | U4/mV |  |  |
| 0.50 | -1.51 | 1.50 | -1.48 | 1.49 | -5.98 | -1.50 |
| 1.00 | -3.00 | 2.99 | -2.97 | 2.98 | -11.94 | -2.98 |
| 1.50 | -4.50 | 4.49 | -4.47 | 4.48 | -17.94 | -4.48 |
| 2.00 | -5.99 | 5.98 | -5.96 | 5.97 | -23.90 | -5.98 |
| 2.50 | -7.48 | 7.47 | -7.45 | 7.46 | -29.86 | -7.46 |
| 3.00 | -8.98 | 8.97 | -8.95 | 8.96 | -35.86 | -8.96 |
| 3.50 | -10.47 | 10.46 | -10.44 | 10.45 | -41.82 | -10.46 |
| 4.00 | -11.97 | 11.96 | -11.94 | 11.95 | -47.82 | -11.96 |
| 4.50 | -13.46 | 13.45 | -13.43 | 13.44 | -53.78 | -13.44 |

[数据处理]

- 1.求工作电流Is=0.10mA时的电导率。

- =0.10×10−3×3.204×10−314.40×10−3×4.272×10−3×0.5034×10−3=10.35

- 2.绘制UH～IS关系图，利用作图法求斜率，计算出霍尔系数和载流子浓度，并判断霍尔元件的导电类型（N型还是P型）。

- k=13.44−1.504.50−0.50=2.99

- RH=dBk=0.5034×10−3×2.990.216=0.007

- n=1RHB=10.007×1.6×10−19=89.3×1019

- N型

[思考题]

- 霍尔效应副效应能否彻底消除？为什么？

- 不能，通过取平均值的方式虽然能将误差视为几近忽略不计，但仍然算不上彻底消除

2.如何利用霍尔效应判断半导体材料的导电类型？

1、根据电流和磁场判断电场力的方向，电场力的方向即半导体中载流子的受力方向（即判断出n型半导体的电子聚集到哪里,或p型半导体的空穴聚集到哪里）。

2、对这两种半导体来说,同样的电流和磁场,电场力方向是一样的,但两端电压正负恰好相反。

[实验总结]

- 通过本次实验了解了通过用霍尔元件测量磁场，判断霍尔元件载流子类型，计算载流子的浓度和迁移速度，以及了解霍尔效应测试中的各种负效应及消除方法。