基础实验  RC一阶电路响应研究

- 实验目的

1. 加深理解RC电路过渡过程的规律及电路参数对过渡过程的理解。

2. 学会测定RC电路的时间常数的方法。

3. 观测RC充放电电路中电流和电容电压的波形图。

4. 学习函数信号发生器和示波器的使用方法。

- 实验原理（10分）

图6.1 一阶RC电路

- 根据图6.1 描述一阶电路在Uc初始电压为0，开关向“1”闭合的瞬间，电路中电流、电容两端电压Uc的变化过程；写出Uc与i的数学表达式。

由于电容电压不能跃变，电路中的电流为最大，，此后，电容电压随时间逐渐升高，直至；电流随时间逐渐减小，最后；充电过程结束，充电过程中的电压和电流均随时间按指数规律变化。

数学表达式：

- 根据图7.1 描述一阶电路在达到稳态时，电容初始电压为Us，开关向“2”闭合的瞬间，电路中电流、电容两端电压Uc的变化过程；写出Uc与i的数学表达式。

若电容C已充有电压Us，将开关S向“2”闭合，电容器立即对电阻R进行放电，放电开始时的电流为，放电电流的实际方向与充电时相反，放电时的电流i与电容电压uc随时间均按指数规律衰减为零，

- 电路的时间常数τ的物理意义是什么？它的公式是什么？

RC电路的时间常数用τ表示，τ=RC，τ的大小决定了电路充放电时间的快慢。

电感电路： τ=L/R

电容电路： τ=RC

- 实验预习计算题（10分）

- （1）R=2KΩ，C=1000μF，τ的值是多少？ （2）R=5KΩ，C=1000μF，τ的值是多少？

（1）τ=RC=2s

（2）τ=RC=5s

- 当充电时间为τ时，电容电压Uc的值是多少？

Uc=Us×1−e−1

- 当放电时间为τ时，电容电压Uc的值是多少？

Uc=Use−1

- 实验仿真图（20分）

- 测定RC电路充电和放电过程中电容电压的变化规律

- 时间常数的测定

- 3.观测RC电路充放电时电容电压Uc和电流I (即电阻两端电压UR)的变化波形

- 实验数据记录（20分）

图6.2 RC测Uc实验电路（参数可调）

1． 测定RC电路充电和放电过程中电容电压的变化规律

| 充电 | Uc (V) | 0V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t(s) | 0s | 0.210726 | 0.446292 | 0.713355 | 1.022 | 1.386 | 1.833 | 2.408 | 3.219 | 4.605 | 21.815 |
| 放电 | Uc (V) | 10V | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | t(s) | 0s | 0.212160 | 0.447726 | 0.714789 | 1.023 | 1.388 | 1.834 | 2.403 | 3.218 | 4.606 | 21.810 |

表6.1  R= 2 kΩ    C= 1000μF  	Us= 10V 充放电电压变化

| 充电 | Uc (V) | 0V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t(s) | 0s | 0.526808 | 1.116 | 1.783 | 2.554 | 3.466 | 4.581 | 6.020 | 8.047 | 11.513 | 23.547 |
| 放电 | Uc (V) | 10V | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | t(s) | 0s | 0.558486 | 1.117 | 1.785 | 2.556 | 3.467 | 4.585 | 6.024 | 8.041 | 11.517 | 23.548 |

表6.2  R=5 kΩ    C= 1000μF 	Us = 10V 充放电电压变化

中2．时间常数的测定（R=5kΩ）

充电过程中： 计算63.2% Us =____6.32___； 测量τ1=____4.998___；

放电过程中： 计算36.8% Us =____3.68___； 测量τ2=____5.001___。

3．观测RC电路充放电时电容电压Uc和电流I (即电阻两端电压uR)的变化波形

图6.4  RC充放电实验线路图

图1 电容为输出 图2 电阻为输出

仿真图  R阻值为10 kΩ，C取0.047μF

图1 电容为输出 图2 电阻为输出

仿真图  R阻值为1 kΩ，C取0.047μF

- 六． 实验结果与分析（15分）

1.根据表6.1与表6.2所测得的数据，以uc为纵坐标，时间t为横坐标，在同一坐标系里作出RC电路中电容电压充放电曲线，两曲线比较能得到什么结论 图6.7 R=2 kΩ C=1000μF Us=10V电容充放电电压曲线 图6.8 R=5kΩ C=1000μF Us=10V电容充放电电压曲线 电容充电过程中，电压都是增长变得越来越缓慢，放点时，电压较小的也是越来越缓慢， 而电容相同时，等效电阻越大，时间常数τ越大，变化的曲线越平缓，曲线变化的趋势更小

- 七．实验思考题（15分）

1. 充放电时间常数是否一样？时间常数取决于哪些参数？ 一样，取决于电路的等效电阻和电容C

2. 如何测量电流充放电波形，通过测量充放电电流波形，得到的充放电时间常数与通过测量电压的充放电时间常数是否一样，为什么？ 在信号线和接地点之间连接一个电阻，然后用示波器测量电阻两端的电压波形就可以，一样，因为同一电路的等效电阻一样，时间常数也一样

3. 用示波器观测充放电波形时，如果R取15KΩ，C取1000μF，则信号发生器的方波频率应取多少？如何计算？ τ=RC=15s,一次充电放电的周期大约为150s，频率应该为1/T，约为0.0083Hz

- 4.如果要将方波信号转换成三角波信号，可用什么电路实现？对电路参数有什么要求？若将方波信号转换为尖脉冲信号呢？ - 方波信号转三角波信号可以通过积分电路实现。输入方波信号后，若积分电路的积分电阻和电容的积大于方波的周期时将产生三角波信号。通过微分电路产生尖脉冲信号。 若微分电路微分电阻、电容的积小于方波的周期时，将产生尖脉冲信号。

- 八．实验总结（10分）

1.每次进行充电前，都要闭合开关让电容C放电。

2.电容充放电的时间常数τ一样

3.充放电电流波形中的时间常数和测量电压的时间常数一致

4.学会了示波器和函数新号发生器的使用方式。