基础实验  交流电路等效参数的测定

- 一.  实验目的

1. 学会用相位表法或功率表法测量电感线圈、电阻器、电容器的参数，根据测量数据计算出串联参数R、L、C和并联参数G、BL、BC。

2. 正确掌握相位表、功率表的使用方法。

- 实验原理（15分）

- 请分别画出电阻的串联电路模型与并联电路模型，并说明与理想电阻模型不同的原因。

串联：

并联：

不同原因：线绕电阻器是用导线绕制而成的，存在一定的电感LR，可用电阻R和电感LR作为电阻器的电路模型。

- 请分别画出电感的串联电路模型与并联电路模型，并说明与理想电感模型不同的原因。

串联：

并联：

不同原因：电感线圈是由导线绕制而成的，必然存在一定的电阻RL，因此，电感线圈的模型可用电感L和电阻RL来表示。

- 请分别画出电容的串联电路模型与并联电路模型，并说明与理想电容模型不同的原因。

串联：

并联：

不同原因：电容器则因其介质在交变电场作用下有能量损耗或有漏电，可用电容C和电阻RC作为电容器的电路模型。

- 在工频电路中，对于电阻电容电感的模型参数进行测量，通常可以使用间接测量法如：       相位表        法和       功率表       法或使用仪器直接测量法如：电量仪法。请简述两种间接测量法的测量原理。

相位表法：从各电表中读得阻抗Z的端电压U，电流I及其相位角φ，由公式R=UcosφI算出阻抗Z的实部，由L=UsinφIω或C=IUωsinφ算出阻抗Z的虚部。

功率表法：根据公式P=UIcosφ求得相位角φ，再由读得的阻抗Z的端电压U，电流I，根据公式R=UcosφI算出阻抗Z的实部，由L=UsinφIω或C=IUωsinφ算出阻抗Z的虚部。

- 三． 实验公式推导（10分）

图7.1 实验电路图

- 根据实验电路图，如果电路的I，U，φ，P作符号推导（表7.1），请分别写出¦Z¦，R，L，C的计算公式。 - 答：∵ - ∴, - ∵ - ∴,

- 根据实验电路图，如果电路的I、U1、U2、φ，P作符号推导（表7.2），请分别写出¦Z¦，R，Leq，Ceq的公式。 - 答：∵ - ∴，

- 四．实验仿真图（10分）

- 单独测量三种元件的阻抗特性（注意电感需要串联1Ω电阻、电容需要串联0.5欧姆电阻）

- 测量组合元件的串联组合阻抗特性（注意电感需要串联1Ω电阻、电容需要串联0.5欧姆电阻）

- 测量组合元件的并联组合阻抗特性（注意电感需要串联1Ω电阻、电容需要串联0.5欧姆电阻）

- 五、实验数据记录（20分）

1. 阻抗Z分别取：R=15Ω/10W、电感线圈L和电容器C=220μF/70V。调节变阻器使电流表的读数为0.5A，测量电压、功率及相位角值, 使用电量仪测量独立元件的阻抗， 记录在下表中。

| 被 测 阻 抗 | 测 量 值 |  |  |  | 计 算 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I(A) | U (V) | 相位角 φ (°) | P(W) | ¦Z¦ (Ω) | R(Ω) | L(mH) | C(μF) | Cosφ |  |
| 电阻器 | 0.5 | 7.50 | 0 | 3.75 | 15 | 15 |  |  | 1 |  |
| 电感线圈 | 0.5 | 3.19 | 81 | 0.25 | 6.28 | 1 | 20 |  | 0.16 |  |
| 电容器 | 0.5 | 7.25 | 88 | 0.13 | 15.5 | 0.5 |  | 220 | 0.034 |  |

表7.1 独立元件的测量与计算

2. 阻抗Z分别为R=15Ω、电感线圈L和电容器C=220μF的串联组合，调节变阻器使电流表的读数为0.5A，测量总电压U、功率P，相位角φ，串联组合时第一个元件电压U1、第二个元件电压U2，记录于下表中。

| 被 测 阻 抗 | 测量值 |  |  |  |  |  | 计算值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I (A) | U (V) | U1 (V) | U2 (V) | 相位角 φ (°) | P (W) | ¦Z¦ (Ω) | R (Ω) | Leq (mH) | Ceq (μF) | Cosφ |
| 电阻与电感 串联 | 0.5 | 8.61 | 7.50 | 3.19 | 21 | 4.00 | 16 | 14.88 | 18.8 |  | 0.93 |
| 电阻与电容 串联 | 0.5 | 10.6 | 7.51 | 7.24 | 43 | 3.88 | 15.6 | 11.54 |  | 30.14 | 0.74 |
| 电感与电容 串联 | 0.5 | 4.15 | 3.17 | 7.28 | 83 | 0.25 | 8.3 | 0.12 | 318 | 318000 | 0.12 |

表7.2 串联组合元件的测量与计算

3. 阻抗Z分别为R=15Ω、电感线圈L和电容器C=220μF的并联组合，调节变阻器使电流表的读数为0.5A，测量总电压U、功率P，相位角φ，并联组合时第一个元件电流I1、第二个元件电流I2，记录于下表中。

| 被 测 阻 抗 | 测量值 |  |  |  |  |  | 计算值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I (A) | I1 (mA) | I2 (mA) | U (V) | 相位角 φ (°) | P (W) |  | ¦Z¦ (Ω) | R (Ω) | Leq (mH) | Ceq (μF) | Cosφ |  |
| 电阻与电感并联 | 0.5 | 184.75 | 435.55 | 2.77 | 60 | 0.70 |  | 2.8 | 1.4 | 7.8 |  | 0.5 |  |
| 电阻与电容并联 | 0.5 | 342.59 | 354.98 | 5.14 | 46 | 1.82 |  | 7.28 | 5.10 |  | 624 | 0.7 |  |
| 电感与电容并联 | 0.5 | 867.87 | 381.43 | 5.52 | 72 | 0.83 |  | 3.32 | 1.00 | 100 | 1009 | 0.3 |  |

表7.3 并联组合元件的测量与计算

- 六．实验结果与分析（15分）

- 根据表7.2所测量的数值，作出反应电压关系的相量图

- 根据表7.3所测量的数值，作出反应电流关系的相量图

- 如何判断阻抗是容性还是感性？

- 七．实验思考题（20分）

- 如何用一个给定的电阻和电压表测量出一个感性或容性负载的等效参数？ - 答：利用给定的电阻和被测负载组成串联电路，再用电压表分别测量给定电阻和被测负载的端电压，再通过给定电阻求出电流I，即可再通过公式求解一个感性或容性负载的等效参数。

2. 如何用一个给定的电阻和电流表测量出一个感性或容性负载的等效参数？ - 答：利用给定的电阻和被测负载组成并联电路，再用电流表分别测量流过给定电阻和被测负载的电流，再通过给定电阻求出电压U，即可再通过公式求解一个感性或容性负载的等效参数。

- 八．实验总结（10分）

- 我学会了用相位表法和功率表法测量电感线圈、电阻器、电容器的参数，并根据数据计算R、C、L和并联参数。

2.加深了对Multisim的使用，熟悉了各种操作，增加了动手能力。